E3BM51KG - 27/04/2006 - 207

PRÉPARATION DU VÉHICULE NEUF : PRÉPARATION TECHNIQUE

1 - RECOMMANDATIONS/PRÉCAUTIONS :

Mettre une tenue de travail appropriée et propre .

Enlever tout objet métallique pouvant rayer la peinture (bague, ceinturon métallique , …) .

2 - CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DU VÉHICULE À LA RÉCEPTION :

Vérifier la conformité :

- numéro identification véhicule (N° VIN ) gravé sur le véhicule au niveau de l'auvent

- numéro VIN : étiquette sous pare-brise

- N° DAM (OPR) et code peinture : étiquette collée sur la porte conducteur

Vérifier la conformité et la présence des éléments suivants :

- carte transpondeur (avec les clés)

- clé avec télécommande, double de clé et cartes code clé (*)

- douille antivol de roue pour les jantes en aluminium (*)

- extracteur d'enjoliveur de vis de roue pour les jantes en aluminium (*)

- documents de bord (dans le vide-poches passager)

- enjoliveurs (dans le coffre arrière) (*)

- antenne de toit (dans le coffre arrière)

- CD ROM du système de guidage embarqué (dans le vide-poches passager) (*)

- CD-ROM d'exploitation (véhicule équipé du système télématique RT3) (*)

- roue de secours (dans le coffre arrière)

- crochet de remorquage avant (dans le coffre arrière)

- cric et manivelle (dans le coffre arrière)

- surtapis (dans le coffre arrière) (*)

- cartouches de parfum pour le parfumeur d'ambiance (dans le vide-poches passager) (*)

(*) : Suivant équipement .

3 - DÉPROTECTION DU VÉHICULE :

3 - 1 - DÉPROTÉGER LE VÉHICULE :

Utiliser un produit de déprotection à froid DEPRONETAL 1130 et DEPRO-D (température d'utilisation de l'eau 10°C à 30°C) .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Utiliser exclusivement les produits de déprotection homologués .

ВНИМАНИЕ : Lors de la déprotection vérifier que la fonction essuyage automatique ne soit pas activée (*) .

(*) : suivant équipement .

3 - 2 - CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE LA CARROSSERIE ET DE LA PEINTURE :

Faire un tour complet du véhicule à environ 1,50 mètre en contrôlant l'absence de déformations sur la carrosserie (ondulations, creux, picots, rayures, écailles, affleurement) .

Contrôler :

- l'état du toit ouvrant, tôle ou verre

- l'état de la peinture

Regarder également le soubassement .

Noter la nature des dommages sur la gamme de préparation véhicule neuf .

4 - OPÉRATIONS SOUS CAPOT MOTEUR :

4 - 1 - PRÉSENTATION :

b1bprsfd

(1) Liquide lave-glace .

(2) Liquide de frein .

(3) Jauge à huile .

(4) Bouchon de remplissage d'huile .

(5) Liquide de refroidissement .

4 - 2 - CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE :

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Effectuer ce contrôle au maximum 3 jours avant la livraison au client .

ВНИМАНИЕ : Contrôler le verrouillage des cosses de batterie .

Examen visuel du bon positionnement des cosses batterie .

d1ap036d

"a" Bon affleurement du collier de la prise avec le haut de la borne de batterie .

"b" Contact entre le collier de la prise et le pied de la borne de batterie .

d1ap037d

(6) Palette non verrouillée .

(7) Collier mal positionné .

4 - 3 - CONTRÔLE BATTERIE : DATE DE FABRICATION - TÉMOIN D'ÉTAT DE CHARGE :

Batterie avec une date de fabrication gravée .

d1ap038d

"c" Jour .

"d" Mois .

"e" Année .

"f" Témoin d'état de charge .

| date de fabrication de la batterie | opération à effectuer |
| --- | --- |
| plus de 6 mois avant la PVN | remplacer la batterie (voir ci-dessous) |
| moins de 6 mois avant la PVN | contrôler la couleur du témoin d'état de charge |

Utiliser un miroir et une lampe pour contrôler la couleur du témoin de l'état de charge si nécessaire .

| couleur du témoin de l'état de charge | état de la charge de la batterie | action |
| --- | --- | --- |
| couleur verte | correct | la batterie est bonne ; fin du contrôle |
| couleur blanche | défaut | remplacer la batterie (1) |
| couleur noire | anomalie constatée | contrôle unitaire de la tension batterie après au moins une heure sans aucune sollicitation sur le véhicule avant démarrage ; utiliser un testeur de tension homologué |
|  | tension batterie inférieure à 12 volts | forte décharge : remplacer la batterie (1) |
|  | tension batterie supérieure à 12 volts | recharger la batterie avec un matériel homologué (2) |
| (2) voir les règles de recharge des batteries |  |  |

4 - 4 - CONTRÔLE BATTERIE : RÈGLES DE RECHARGES DES BATTERIES :

Cette charge doit être effectuée sur la batterie débranchée et déposée hors du véhicule dans un local sec et ventilé .

ВНИМАНИЕ : Ne pas recharger une batterie avec un témoin d'état de charge blanc ou une tension inférieure à 12 volts .

Nettoyer les cosses de la batterie .

ВНИМАНИЕ : Respecter l'ordre de branchement des bornes .

Brancher le câble positif du chargeur sur la borne + de la batterie .

Brancher le câble négatif du chargeur sur la borne - de la batterie .

Chargeur à courant constant :

- ne pas utiliser de chargeur rapide, mais plutôt un chargeur à tension limitée

- régler le chargeur de batterie sur la tension correspondante à la tension nominale de la batterie

- effectuer la recharge avec un courant inférieur ou égal à 1/20ème de la capacité en Ah pendant au moins 8 heures. (exemple : 45 Ah donnent un courant de charge de 2,25 A)

Chargeur à tension limitée :

- effectuer la recharge avec une tension inférieure ou égale à 15 volts

- le courant doit être limité à 1/4 de la capacité en Ah

- la durée de recharge doit être de 2 heures maximum ou moins ; si le courant de charge devient inférieur à 5 A la recharge peut être interrompue

| temps de charge d'une batterie en fonction de la tension batterie |  |  |
| --- | --- | --- |
| tension de la batterie | temps nécessaire pour un chargeur à courant constant | temps nécessaire pour un chargeur à tension limitée |
| 12,4 V | 7 heures | maximum 3 heures |
| 12,3 V | 9 heures |  |
| 12,2 V | 10 heures |  |
| 12,1 V | 12 heures |  |
| 12 V | 14 heures |  |

ВНИМАНИЕ : La charge rapide (ou charge de dépannage) est proscrite sur les véhicules neufs si l'atelier n'est pas équipé d'un chargeur homologué .

Exemple de marquage d'une batterie : 12V L3 450 / 720A (EN) :

- 12V : tension de la batterie (en volts)

- L3 : taille du bac

- 450 : ampérage (norme PSA)

- 720A : ampérage (norme EN)

| ampérage de charge d'une batterie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tension batterie (en volts) | taille du bac | ampérage (norme PSA) | ampérage (norme EN) | capacité en Ah (environ) | ampérage maximal de charge avec un chargeur à courant constant | ampérage maximal de charge avec un chargeur à tension limitée |
| 12 | L0 | 200 | 300 | 35 | 1,75 | 8,75 |
| 12 | L0 | 250 | 390 | 42 | 2,1 | 10,5 |
| 12 | L1 | 300 | 480 | 50 | 2,5 | 12,5 |
| 12 | L2 | 400 | 640 | 60 | 3,0 | 15 |
| 12 | L3 | 450 | 720 | 70 | 3,5 | 17,5 |
| 12 | L3 | 500 | 800 | 75 | 3,75 | 18,75 |
| 12 | L5 | 600 | 950 | 95 | 4,75 | 23,75 |

| contrôler l'état de charge de la batterie (après 12 heures de repos) |  |  |
| --- | --- | --- |
| type de batterie | état de charge | action |
| batterie avec témoin d'état de charge | témoin : vert | batterie conforme à l'utilisation |
|  | témoin : non vert | remplacer la batterie (1) |
| batterie sans témoin d'état de charge | tension batterie supérieure à 12,6 volts | batterie conforme à l'utilisation |
|  | tension batterie inférieure à 12,6 volts | remplacer la batterie (1) |
| (1) voir les règles de contrôle des batteries de remplacement |  |  |

4 - 5 - CONTRÔLE BATTERIE : RÈGLES DE CONTRÔLE DES BATTERIES DE REMPLACEMENT :

ВНИМАНИЕ : La batterie de remplacement doit posséder les mêmes caractéristiques d'ampérage et de capacité que la batterie d'origine .

Les batteries disponibles en pièces de rechange comportent une date limite d'utilisation (mois/an) .

d1ap039d

"d" Mois .

"e" Année .

Avant de monter la batterie de remplacement sur le véhicule, effectuer les contrôles suivants :

- la date limite d'utilisation inscrite sur l'étiquette ne doit pas être dépassée

- la tension doit être au repos

| tension de la batterie | action |
| --- | --- |
| supérieure à 12,4 V | L'état de charge de la batterie est correct : la batterie est bonne ; fin du contrôle |
| inférieure à 12 V (forte décharge) | remplacer la batterie (1) |
| comprise entre 12 V et 12,4 V | recharger la batterie avec un matériel homologué (2) |
| (2) voir les règles de recharge des batteries |  |

ВНИМАНИЕ : Ne pas recharger une batterie avec une tension inférieure à 12 V .

4 - 6 - CONTRÔLE DES NIVEAUX : HUILE MOTEUR :

Contrôler le niveau d'huile .

b1fp06gd

Zone :

- "A" niveau faible : ajouter de l'huile en conformité avec les préconisations constructeur

- "B" niveau conforme entre la moitié et le maxi

- "C" niveau non conforme : retirer de l'huile

ВНИМАНИЕ : Compléter niveau huile moteur (huile TOTAL 5W40) .

4 - 7 - CONTRÔLE DES NIVEAUX : LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT :

Contrôler le niveau du liquide de refroidissement moteur .

b1gp0exd

"D" Zone de niveau conforme entre le maxi et la moitié .

"E" Zone de niveau non conforme entre le mini et la moitié .

"g" Symbole de repérage du réservoir de liquide de refroidissement .

4 - 8 - CONTRÔLE DES NIVEAUX : LIQUIDE DE FREIN :

Contrôler le niveau du liquide de frein .

b3fp7lud

"F" Zone de niveau conforme entre le maxi et les 3/4 .

"G" Zone de niveau non conforme entre le mini et les 3/4 .

"h" Symbole du réservoir de liquide de frein .

4 - 9 - CONTRÔLE DES NIVEAUX : LIQUIDE LAVE-VITRES :

Faire le niveau avec du liquide lave-vitres : le réservoir doit être rempli au maximum .

ВНИМАНИЕ : Faire l'appoint avec du liquide lave-glace distribué par le service des pièces de rechange .

b1bprshd

"H" Niveau conforme .

"J" Niveau non conforme .

"j" Symbole de repérage du réservoir de lave-glace .

5 - OPÉRATIONS À L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE :

5 - 1 - POSE DE L'ANTENNE DE TOIT :

Prendre le brin d'antenne rangé dans le coffre .

Poser le brin d'antenne .

5 - 2 - DÉPOSE DES PROTECTEURS DE BALAIS D'ESSUIE-VITRE :

Le véhicule est sans protecteur de balais d'essuie-vitre .

5 - 3 - CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES :

Mettre à la bonne pression les pneumatiques et la roue de secours .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Effectuer la mise à pression 3 jours avant la livraison au client .

ПРИМЕЧАНИЕ : Se référer aux indications portées sur l'étiquette de préconisation des pressions de gonflage collée sur le pied avant gauche du véhicule .

5 - 4 - CONTRÔLE DE L'UNIFORMITÉ DU TYPE DES PNEUMATIQUES :

Les 4 pneumatiques du véhicule doivent être identiques (exemple : MICHELIN 185 / 55 R 15 84 V) :

- michelin : même marque

- 185 / 55 : même dimension

- R : même type

- 15 : même diamètre

- 84V : mêmes indices de charge et de performance

5 - 5 - CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE (PLIP) :

c5dp06ld

"k" Ouverture .

"l" Fermeture .

6 - OPÉRATIONS À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE :

ПРИМЕЧАНИЕ : Au cours de ces opérations, il est nécessaire de contrôler l'état de la sellerie intérieure du véhicule .

6 - 1 - POSE SHUNT PARC :

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Effectuer la pose du fusible parc 3 jours avant la livraison au client .

Couper le contact .

Déposer la trappe d'accès aux fusibles dans l'habitacle .

Enlever le shunt parc (8) en position "K" .

Placer le shunt parc (8) en position "L" .

Reposer la trappe d'accès aux fusibles dans l'habitacle .

d4ap07wd

"K" Configuration parc .

"L" Configuration client .

6 - 2 - CONTRÔLE DES FEUX D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION :

d4ap07xd

"m" Molette .

Contrôler le fonctionnement des équipements suivants :

- feux stop

- feux de recul

- feux clignotants (avant et arrière)

- répétiteurs latéraux clignotants

- feux de détresse

- feux de position (avant et arrière)

- feux de croisement

- feux de route

- éclairage de plaque de police

- feux de brouillard avant (*)

- feux de brouillard arrière

- éclairage intérieur

- éclairage et témoins du combiné, du volant à commandes centrales fixes, du compte-tours

6 - 3 - CONTRÔLE ESSUIE-VITRES / LAVE-VITRES :

d4ap07yd

Contrôler le fonctionnement des équipements suivants :

- "n" essuie-vitre avant

- "p" bague de sélection

- "q" lave-vitre avant

- essuie-vitre arrière ("r" arrêt - "s" mode de balayage intermittent - "t" balayage avec lave-vitres)

ВНИМАНИЕ : Vérifier qu'aucun objet n'est posé sur les balais d'essuie-vitres .

6 - 4 - CONTRÔLE DE L'ÉTAT DU TOIT OUVRANT - TOIT ESCAMOTABLE (SUIVANT ÉQUIPEMENT) :

Vérifier le fonctionnement du toit ouvrant électrique ou du toit escamotable .

6 - 5 - CONTRÔLE DE L'INHIBITION DU COUSSIN GONFLABLE PASSAGER :

c5jp0dgd

"u" Voyant du coussin gonflable passager au tableau de bord .

Vérifier le fonctionnement de l'inhibition du coussin gonflable passager (dans le vide-poches passager) :

- inhiber le coussin gonflable passager sur OFF à l'aide de la clé

- vérifier l'allumage du témoin au tableau de bord (le voyant reste allumé en +APC)

- activer la commande sur ON

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Le véhicule doit être livré au client avec la commande de coussin gonflable passager sur ON .

6 - 6 - SYSTÈME AUDIO :

Contrôler :

- la bonne réception

- les touches sur le système audio

- le fonctionnement des commandes au volant de direction

- le fonctionnement du lecteur CD et du chargeur de CD (*)

(*) Suivant équipement .

6 - 7 - INITIALISATION ET RÉGLAGE DE L'ANTIPINCEMENT DES LÈVE-VITRES ET DU TOIT OUVRANT (*) :

d4ap07zd

(9) Commande de lève-vitre .

Contrôler le fonctionnement des lève-vitres .

Réinitialiser les lève-vitres, si la batterie est débranchée :

- mettre le contact

- descendre puis rester en appui, elle ne remontera que de quelques centimètres

- appuyer à nouveau jusqu'à la fermeture complète

(*) Suivant équipement .

6 - 8 - INITALISATION DE L'AFFICHEUR OU DE L'ÉCRAN MULTIFONCTION :

Contrôler et régler les paramètres suivants de l'écran multifonctions (*) :

- heure

- date

- langue

- luminosité (*)

- couleur (*)

- cadrage (*)

- unité de distance

- unité de température (*)

(*) Suivant équipement .

Véhicule sans autoradio RD4 avec écran monochrome de type A+ .

d4ap080d

La touche ESC permet d'abandonner l'opération en cours .

La touche MENU permet de faire défiler les menus ou les sous-menus .

La touche OK permet de sélectionner le menu ou le sous-menu désiré .

Se reporter à la notice d'utilisation pour plus d'information .

d4ap081d

"M" Véhicule avec autoradio RD4 et écran monochrome de type A .

"N" Véhicule avec autoradio RD4 et écran monochrome de type C .

Commande de l'autoradio (RD4) .

d5ap03cd

La touche MENU permet d'accéder au menu général .

Les touches (10) ou (12) permettent de faire défiler les menus .

Les touches (11) ou (13) permettent de faire varier une valeur de réglage .

La touche OK permet de valider la valeur .

La touche ESC permet d'abandonner l'opération en cours .

Se reporter à la notice d'utilisation pour plus d'information .

Différents types d'écrans multifonctions :

- écran monochrome de type C-

- écran monochrome de type CT pour véhicules équipés de série d'un système de navigation (RT3)

- écran couleur de type DT pour les véhicules équipés de série d'un système de guidage par satellite (RT3)

7 - OPÉRATIONS SUR LE RADIOTÉLÉPHONE - SYSTÈME DE NAVIGATION :

7 - 1 - PRÉSENTATION :

d5ap03dd

"v" Témoin appel d'urgence .

"w" Touche d'extraction de la carte SIM .

(14) Bouton du volume ON/OFF .

(15) Bouton d'appel des services assistance .

(16) Bouton de sélection (rotation) et de validation (appui) .

(17) Touche "Escape" .

(18) Touche "DARK" (extinction ou réinitialisation) .

(19) Touche menu .

(20) Bouton d'appel d'urgence .

7 - 2 - CONFIGURATION DE LA LANGUE DU PAYS (AVEC LE CD ROM DE CONFIGURATION) :

Le radiotéléphone (RT3) est configuré par défaut en français .

Mettre le radiotéléphone RT3 dans les conditions initiales .

Appuyer sur la touche (17) "ESC" pour fermer les menus ouverts .

ПРИМЕЧАНИЕ : Si l'un des organes électriques nécessaires à l'appel d'urgence est défaillant ou mal monté, une alerte sera remontée à l'écran et le témoin "v" clignotera en orange .

ПРИМЕЧАНИЕ : Les configurations avec le CD ROM et l'outil de diagnostic se font moteur tournant pour éviter que le véhicule passe en mode économie d'énergie .

La référence des logiciels peut être contrôlée comme suit :

- appui long sur la touche menu (19)

- description de l'appareil

- appuyer sur le bouton (16) pour lire les autres données

Mode opératoire :

- démarrer le moteur

- insérer le CD ROM de configuration

- sélectionner la langue du pays à partir de la touche menu (19) : menu général - configuration - configuration afficheur - paramètres internationaux - choix de la langue

- attendre et respecter les consignes affichées à l'écran du véhicule

- retirer le CD ROM de configuration

- arrêter le moteur

ПРИМЕЧАНИЕ : Le chargement peut prendre jusqu'à 3 minutes .

7 - 3 - VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DU SYSTÈME DE NAVIGATION :

Vérifier la conformité du CD ROM de navigation .

Contrôler le niveau de la batterie de secours :

- sélectionner à partir de la touche menu (19) : menu général - ordinateur de bord - diagnostic - énergie de secours de l'appareil

- affichage du % d'énergie restant (si le % est inférieur à 100%, changer la pile du radiotéléphone)

Vérifier le contenu du journal des alertes :

- sélectionner à partir de la touche menu (19) : menu général - ordinateur de bord - diagnostic - journal des alertes

- effectuer un test global si nécessaire

8 - ESSAI SUR ROUTE :

Cet essai doit être fait sur un circuit de 1,5 km minimum à proximité de l'atelier permettant de réunir les conditions de roulage suivantes :

- chaussée à revêtements différents (permettant la recherche des bruits mécaniques ou de carrosserie)

- ligne droite permettant de vérifier les freins et le comportement véhicule

- parcours sinueux permettant de vérifier le comportement véhicule

Respecter les dispositions réglementaires qui existent dans le pays .

8 - 1 - OPÉRATIONS À RÉALISER AVANT L'ESSAI :

Contrôler le fonctionnement de la télécommande (plip) :

- déverrouillage des portes et du coffre

- verrouillage des portes et du coffre

- ouverture des portes latérales coulissantes (*)

- porte de coffre (*)

- fonction localisation du véhicule (*)

- fonction éclairage d'accompagnement (*)

- fonction supercondamnation (*)

Contrôler le bon cliquetage des boucles de ceinture de sécurité .

Vérifier le fonctionnement des commandes de réglage du siège conducteur .

Vérifier la fonction navigation (*) :

- insérer le CD ROM de navigation

- contrôler le niveau de réception GPS (4 satellites minimum) ; dans un endroit en plein air

- sélectionner une destination (gare, station service , …)

- vérifier la précision et la cohérence des premières indications

- entrer l'adresse du point de vente et la mémoriser

(*) : Suivant équipement .

8 - 2 - OPÉRATIONS À RÉALISER PENDANT L'ESSAI :

ВНИМАНИЕ : Pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique, lorsque le véhicule est à l'arrêt avec la commande en position P, il faut appuyer sur la pédale de frein puis sélectionner une position .