Спецификация оборудования

| № п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования | Тип, марка оборудования | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | Пульт контроля и управления | С2000М | шт. | 1 |
|  | Резервированный источник питания | РИП-24 (исп. 50) | шт. | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями | С2000-АСПТ | шт. | 3 |
|  | Аккумулятор 12В | 4,5А/ч | шт. | 6 |
|  | Аккумулятор 12В | 7А/ч | шт. | 2 |
|  | Блок индикации и управления пожаротушением | С2000-ПТ | шт. | 1 |
|  | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | Аврора-ДН | шт. | 20 |
|  | База 2-х проводная основная |  | шт. | 20 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ЭДУ513-3М | шт. | 3 |
|  | Модуль газового пожаротушения |  | шт. | 6 |
|  | Пиропатрон |  | шт. | 9 |
|  | Запорное устройство |  | шт. | 9 |
|  | Насадок |  | шт. | 6 |
|  | Термокабель |  | м. | 22 |
|  | Сигнализатор давления универсальный |  | шт. | 3 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный на размыкание, пластмассовый корпус | ИО 102-20А2П | шт. | 4 |
|  | Сирена сигнальная, 24 В | АСТ-24 | шт. | 3 |
|  | Световые табло «Газ! Уходи!» | БЛИК-С-24 | шт. | 3 |
|  | Световые табло «Газ! Не входи!» | БЛИК-С-24 | шт. | 3 |
|  | Световые табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» | БЛИК-С-24 | шт. | 4 |
|  | Световое табло «ПОЖАР» | БЛИК-С-24 | шт. | 1 |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК/05 | шт. | 3 |
|  | Автомат защиты. Номинальное напряжение 250В, номинальный ток 6,3А | Пробка-автомат | шт. | 1 |

| МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огнестойкий кабель 2-х жильный | КПСнг-FRLS 1х2х1,0 | м. |  |
|  | Огнестойкий кабель 2-х жильный | КПСВЭВ-FRLS 1х2х0,5 | м. |  |
|  | Огнестойкий кабель 4-х жильный | КПСВЭВ-FRLS 2х2х0,5 | м. |  |
|  | Провод | ВВГнг-LS 3х1,5 | м. |  |
|  | Труба | ПВХ 16мм | м. |  |
|  | Труба металлическая |  |  |  |
|  | Тройник |  |  |  |
|  | Крепление трубы |  |  |  |
|  | Скоба крепления трубы | ПВХ 16мм | шт. |  |
|  | Дюбель пластмассовый | 6х26 | кг. |  |
|  | Саморез | 3,5х31 | кг. |  |